Приложение№1

Т Е Х Н И Ч Е С К О    З А Д А Н И Е

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предмет на настоящата обществена поръчка: „Благоустрояване и ремонт на уличната пътна мрежа на територията на община Хаджидимово по четири обособени позиции"

Обособена позиция 1: „Благоустрояване на улица от О.Т. 63,64,65,66,73,74 до УПИ ІV от кв. 28 с дължина 365м. и изграждане на канализация Ф300 от О.Т. 63 до О.Т. 73 с дължина 120м., по плана на село Блатска, Община Хаджидимово”;

Обособена позиция 2: „Ремонт на улица от Ракип Агушев - Филип Цаков – Славей Топалов, по плана на село Беслен, Община Хаджидимово”;

Обособена позиция 3: „Благоустрояване на улица от О.Т. 23 до О.Т. 24, по плана на село Садово, Община Хаджидимово”;

Обособена позиция 4: „Благоустрояване на улица Цар Иван Асен ІI, по плана на град Хаджидимово”.

II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на настоящата поръчка включва изпълнение на строителни и монтажни работи изразяващи се в:

1.Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности:

- Доставка на необходимите материали и оборудване;

- Строителни и монтажни работи;

- Съставяне на строителни книжа, в съответствие с „Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“;

- Изволзване на отпадъци и почистване на терена;

- Гаранционна отговорност за изпълнените строителни и монтажни работи;

- Изкоп с багер на земни маси

- Обратен насип от трошен камък;

- Извозване на излишни земни маси;

- Направа и изграждане на нови дъждоприемни шахти;

- Направа на отточни шахти;

- Полагане на бетонови тръби ф200;

- Кофраж стени, настилка от алфа, фуга от стиропор, бетонова настилка;

- Насип от трошен камък

- Полагане на бетонови бордюри 18/35/50см.;

- Полагане на асфалтобетон настилка;

- Подготовка за асфалтиране работния участък и полагане на битумен разлив за връзка;

- След приемане на работния участък  полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт.

ІІІ. Количество и обем

Количествено стойностна сметка по обособена позиция №1:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | КОЛ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Изкоп с багер /315.00 х 6.00 х 0.80/ и /50.00х6.00х0.80 | м3 | 1 752.00 |
| 2. | Извозване | м3 | 2 270.00 |
| 3. | Насип от трошен камък с D=0,30m. | м3 | 657.00 |
| 4. | Бетонови бордюри – 18/35/50 | м.л. | 730.00 |
| 5. | Повдигане или сваляне на шахти | брой | 8.00 |
| 6. | Изграждане на дъждоприемни шахти | брой | 8.00 |
| 7. | Полагане на асфалтобетон с d=6см. | м2 | 2 190.00 |
|  | Изграждане на канализация |  |  |
| 1. | Изкоп с багер /50,0х2.50х1.00 | м3 | 125.00 |
| 2. | Полагане гофрирани тръби ф300 | м.л. | 50.00 |
| 3. | Обратно запиване и подравняване | м3 | 120.00 |
| 4. | Извозване на излишни земни маси | м3 | 30.00 |
| 5. | Направа ревизионни шахти | брой | 2.00 |

Количествена сметка по обособена позиция №2:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | КОЛ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Настилка от алфа | м2 | 2 190.00 |
| 2. | Арматурна мрежа | м2 | 2 190.00 |
| 3. | Кофраж стени | м2 | 135.00 |
| 4. | Фуга от стиропор | м2 | 383.00 |
| 5. | Бетонова настилка | м2 | 2190.00 |

Количествена сметка по обособена позиция №3:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | КОЛ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Полагане на бетонови бордюри 18/35/50см. | м | 212.00 |
| 2. | Настилка от алфа за подравняване | м2 | 655.00 |
| 3. | Направа на отточни шахти | брой | 2 |
| 4. | Направа на дъждоприемна решетка с дължина 6м. | брой | 1 |
| 5. | Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см. | м2 | 655.00 |

Количествена сметка по обособена позиция №4:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЯРКА | КОЛ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Изкоп на земни маси | м3 | 155.00 |
| 2. | Превоз на земни маси до 5км. | м3 | 155.00 |
| 3. | Разбиване на бетон | м3 | 6.00 |
| 4. | Превоз на строителни отпадъци до 5км. | м3 | 6.00 |
| 5. | Полагане на нови бордюри 18/35/50см. | м.л. | 300.00 |
| 6. | Полагане на бетонови тръби ф200 за отточни шахти | м.л. | 34.00 |
| 7. | Направа на нови отточни шахти | брой | 12 |
| 8. | Повдигане на стара отточна шахта до ниво | брой | 2 |
| 9. | Обратен насип от трошен камък 0/63 за основа | м3 | 360.00 |
| 10. | Полагане на плътен асфалтобетон 6см. нов пласт | м2 | 2 270.00 |
| 11. | Направа на кофраж за бетонова шапка на стена | м2 | 125.00 |
| 12. | Полагане на бетон В20 за шапка на стена | м3 | 31.00 |
| 13. | Повдигане на стари ВиК кранове | брой | 1 |

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Изисквания към изпълнителя - Изпълнителят да притежава опит в изпълнението на такъв вид строително-монтажни работи и да спазва всички действащи нормативни документи за строителство в Република България. Да притежава собствена или наета техника, необходима за извършване на съответните строително-монтажни работи, компетентен управленски и технически персонал.

Необходимо е участникът да има на разположение минимален състав от работници -експерти,  ангажирани в изпълнение на поръчката. Както и поне едно лице - технически ръководител - строителен инженер; както и необходимия екип от строителни работници и водачи на пътно транспортна техника.

1.2. Изпълнителят своевременно да уведомява Възложителя  за определени етапи на СМР, за които е задължително съставянето на актове за скрити работи.

1.3. След приключване на строително-монтажните работи /СМР/ строителната площадка трябва да бъде изчистена и околното пространство - възстановено /приведено в проектния вид/.

2. Изисквания към битумен разлив и асфалтова смес  по обособени позиции № 1,3,и 4

2.1 Битумен разлив

Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м2 до 0.7 кг/м2. Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40BF1или С60ВР1, в съответствие с БДС EN 13808 и „Техническа спецификация 2009г.” на НАПИ, а анионната емулсия - в съответствие с „Техническа спецификация 2009г.” на НАПИ.

2.2 Изисквания към асфалтовата смес – полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа.

Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за съответствие.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва с валяци (бандажни и пневматичен), които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки.

3. Изисквания към битумен разлив и армиран бетон  по обособена позиция № 2

3.1 Битумен разлив

Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3мм се нанася бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м.л. до 0.7 кг/м.л.. Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40BF1или С60ВР1, в съответствие с БДС EN 13808 и „Техническа спецификация 2009г.” на НАПИ, а анионната емулсия - в съответствие с „Техническа спецификация 2009г.” на НАПИ.

3.2 Изисквания към армиран бетон – полагането на армиран бетон не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа.

Вложените смеси (армиран бетон) се придружават с декларация за съответствие.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с бетоновата смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

4. Изисквания за качеството на предвидените работи - предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР се осъществява, съгласно Наредба №3/31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи.

Доставката на материалите трябва да бъде придружена с декларация за съответствие, издадена на база протоколи от изпитване в акредитирана строителна лаборатория. Качествата на материалите се доказват с протоколи и/или сертификати, които се представят от Изпълнителя.

5. Строително-монтажните работи (СМР) да се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;

6. Строителните продукти да отговарят на описаните в количествената сметка;

7. Преди да започване строителството изпълнителят е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността. Преди започване на строително-ремонтните работи е необходимо Изпълнителя да осигури Сигнализация на движението в района на обекта, за да се осигурят нормални условия за движение на превозните средства, чрез отбивни пътища или пропускане на движението по съществуващия път. Изпълнителят отговаря за временната организация на движението по време на строителството съгласно изискванията на Наредба № 16 от 23.07.2001г. за временна организация на движението при извършване на строителството и ремонт на пътищата и улиците (ДВ бр. 72 от 2001г.). Да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други (в случай че има такива окло имота); да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред; да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението;

8.Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от упълномощено от възложителя лице (инвеститорски контрол). Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от Възложителя.

9. Изисквания за безопасност на труда-изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Наредба 2/22.03.2004г. за минималните изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

10. Изисквания за опазване на околната среда-изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове и спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Строителните отпадъци ще се депонират на място посочено от Възложителя.

11. Да бъдат спазени гаранционните срокове по Наредба №2 от 31.07.2003 год., чл.20, ал.4 т.8.

V. СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА И КОМУНИКАЦИЯ

1. От страна на Изпълнителя за ежедневното изпълнение на строително-монтажните работи ще отговаря техническият ръководител на обекта, посочен в техническото предложение на участника, който ще е основното лице за контакт между Изпълнителя и Възложителя и ще присъства на всички срещи на двете страни, организирани във връзка с изпълнението на настоящата поръчка.

2. От страна на Възложителя за изпълнение и ежедневна координация ще отговаря длъжностното лице от Възожителя, посочено за инвеститорски контрол.

3. Възложителят ще окаже изцяло съдействие на Изпълнителя за представяне на цялата необходима информация по отношение осъществяването на дейностите по тази техническа спецификация.

VІ. СРОКОВЕ

Срок за изпълнение на обществената поръчка е определен за мсяка обособена позиция в календарни дни, както следва.

VІІ. ПРИЕМАНЕ

Приемането на извършените работи ще става чрез двустранно подписани протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, които заедно с издадената фактура са основание за извършване на плащане, съобразно условията на договора.

VIІІ. ФИНАНСИРАНЕ. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- ФИНАНСИРАНЕ на обособени позиции № 1,2 и 3:

Обектитите по Обособени Позиции № 1,2 и 3  ще се финасират от целеви средства съгласно плана за капиталовите разходи на Община Хаджидимово за 2015 година. Сумата следва да бъде преведена с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на фактура. Разплащането по обособени позиции №1 ,2 и 3, ще се извършва със средства от собствени приходи съгласно плана за капиталовите разходи за 2015година, при условията на отложено плащане.

Обекта по Обособена Позиция № 4  ще се финасира чрез § 40-00 постъпления от продажби на общински нефинансови активи, съгласно план за капиталовите разходи за 2015г. Сумата следва да бъде преведена с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на фактура и акт за СМР, съобразно условията на договора. Разплащанията ще се извършат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след отчитане и проверка на действително извършените видове работи по обем, вид, количество и единични цени и се осъществява с протокол (Акт Образец №19), който се подписва от представители на страните, като плащането се извършва при условията на отложено плащане, съобразно договора

2. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА:

Общата стойноста на поръчка включваща стойността на всички обособени позиции възлиза общо в размер на 259 791.16 лв.  (двеста петдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и един лева и шестнадесет стотинки) без включен ДДС, която включва всички разходи за извършване на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчката като максимално допустима стойност за офериране. Прогнозна стойност по обособени позиции е както следва:

Обособена позиция 1: - максимална прогнозна стойност – 103876.20лв. (сто и три хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и двадесет стотинки) без включен ДДС.

Обособена позиция 2: - максимална прогнозна стойност –  58604.60лв. (петдесет и осем хиляди шестстотин и четири лева и шестдесет стотинки) без включен ДДС.

Обособена позиция 3: - максимална прогнозна стойност – 21403.30лв. (двадесет и една хиляди четиристотин и три лева и тридесет стотинки) без включен ДДС.

Обособена позиция 4: - максимална прогнозна стойност – 75907.06лв. (седемдесет и пет хиляди деветстотин и седем лева и шест стотинки) без включен ДДС.

Прогнозните стойности не може да бъдат надвишавани от участниците при представяне на техните предложения за изпълнение на поръчката.

Предложения, които нaдвишават тази стойност няма да бъдат разглеждани и оценявани.

Забележка: Посочените от участника цени следва да включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

3.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Начин на плащане

1. Стойността/сумата по договора за изпълнение  за първите три позиции следва да бъде преведена с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на фактура. Разплащанията ще се извършат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на части в зависимост от постъпленията на целевата субсидия за капиталовите разходи за 2015 година, след отчитане и проверка на действително извършените видове работи по обем, вид, количество и единични цени и се осъществява с протоколи за приемане на изпълнените работи -  Акт Образец №19 и след издадeна фактура.

1а. стойността/сумата по договора за изпълнение  за четвъртата позиция следва да бъде преведена с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на фактура. Разплащанията на изпълнените и приети работи по договора за изпълнение  ще се извърша при условията на отложено плащане в срок 1год. и 6мес. (една година  и шест месеца) от подписването на протоколи за приемане на изпълнените работи -  Акт Образец №19 и след издадeна фактура.

ІХ. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

1. Техническа възможност за изпълнение на поръчката:

1.1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи Втора група, Трета и/или Четвърта категория и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от изискваната  категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице, което не е от държава членка на ЕС или друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, същият трябва да представи удостоверение за вписване в ЦПРС за посочената по-горе категория строеж. Ако участникът е обединение, изискването се отнася до всеки член на обединението, ако се предвижда да извършва строително-монтажни работи.

2. Участникът трябва да представи списък на строителството (договорите), изпълнено през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Под „сходен предмет на поръчката“ следва да се разбира, строително – монтажни работи по изграждане  и/или  реконструкция, и/или ремонт и/или преасфалтиране на  пътища, улици и площадки.

Доказването на изпълненото строителство се извършва с някой от следните документи:

2.1 посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

2.2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

2.3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

3. Участникът трябва да има внедрена система ISO 9001 "Системи за управление на качеството", или еквивалент, за което се представят съответните удостоверения. В случай, че участникът притежава сертификат, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то той следва да представи към офертата си Декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяване на сертификата в законоустановения срок.

4. Списък на лицата, включително и тези отговарящи за качеството, които ще бъдат, ангажирани с изпълнение на поръчката;

5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация на лица, ангажирани с изпълнение на поръчката – под формата на копия от удостоверения за придобита квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби и мрежи;

6. Документи, удостоверяващи професионалния стаж на техническите лица, ангажирани с изпълнение на поръчката – под формата на копия от трудови/осигурителни/служебни книжки;

7. Списък за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка ръчни електрически уреди;

ЗАБЕЛЕЖКА: За доказване на технически възможности, горепосочените документи се представят от участника, респективно - от всеки от съдружниците, както и от подизпълнителя, ако участникът ще използва такъв. В случай, че участникът ще използва техника, собственост на други лица, същият ще трябва да представи доказателства под формата на договори за наем, лизинг и други подобни, че ще има на разположение това техническо оборудване за срока на договора.

Участникът, който подава оферта за изпълнение на настоящата обществена поръчка, в зависимост от обособената позиция за която кандидатства, трябва да притежава нужния опит и професионална квалификация:

Участникът трябва да разполага с екип, включващ минимум следните експерти (специалисти), притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата:

1. Участникът следва да предложи поне едно техническо лице (1бр. строителен инженер), който да отговаря за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта.

1а. За обособена позиция №2 от предмета на поръчката техническото лице може да бъде строителен техник.

2. Участникът да разполага с минимален  брой  квалифицирани  работници-специалисти, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на  обекта на поръчката както следва: шофьор „С” категория - 1бр.; грейдерист – 1 бр.; водач на асфалтополагаща машина – 1бр.;  специалист по настилки - 1бр.; водачи на пътностроителна техника (багер,валяк, булдозер, фадрома), ВиК специалист и други строителни работници;

2а. За обособена позиция №2 Участникът да разполага с минимален  брой  строителен  работници-, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на  обекта на поръчката – минимум 4 броя;

3. Участникът да разполага най-малко със следната техника, която ще се използва за извършване на качествени строително-монтажни работи за изпълнение на обекта от обществената поръчка: булдозер – 1бр.; грейдер – 1бр.; фадрома – 1 бр.; валяк 2бр.; машина за полагане на асфалт -1бр.; багер-1бр.; самосвал-1бр.; водоноска – 1бр.;

3а. За обособена позиция № 2 Участникът да разполага най-малко със следната техника, която ще се използва за извършване на качествени строително-монтажни работи за изпълнение на обекта от обществената поръчка: багер-1бр.; валяк 1бр.; самосвал -1бр.

4. Участникът да има валидни застраховки за «професионална отговорност в проектирането и строителството и «трудова злополука» за съответната категория строежи.

5. Участникът да има регистрация в регистъра на  Камара на Строителите в България  в първа и четвърта група за строежи от минимум трета категория за двете групи през 2012 година.

6. Участникът да притежава Сертификат ISO 9001:2008 –система за управление на качеството; сертификат ISO 14001:2004 – система за управление на околната среда и сертификат OHSAS  18001:2007 – система за управление на здравословни и безопастни условия на труд, или еквивалентни на посочените сертификати (приложиво само за обособени позиции № 1,3 и 4 от предмета на поръчката).

7. Участникът да има минимум един договор/и за строителство със сходен предмет като предмета  на обекта на поръчката, изпълнен/и за последните 3 (три) години  2012, 2013 или 2014 г., на стойност  не по-малко от половината от прогнозната стойност за съответната позиция по която кандидатства, без ДДС, придружен/и с референции (препоръки) за добро изпълнение.